Московский государственный технический

университет им. Н.Э. Баумана

Факультет «Информатика, искусственный интеллект и системы управления»

Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Электроника»

Отчет по лабораторной работе №4

«Операционные усилители»

Вариант № 3

| Выполнил: Пермяков Дмитрий |  | Руководитель: |
| --- | --- | --- |
| студент группы ИУ5-43Б: |  | преподаватель каф. ИУ5 |
| . |  | Белодедов М.В. |

Москва, 2023 г.

- Полученные значения:

| Марка ОУ | Епит, В | Структура | Коэф. усил. |
| --- | --- | --- | --- |
| AD712 | ±15 | BiFET | -17 |

- Убедимся, что ОУ работает верно

- Осуществим коррекцию нуля ОУ:

Uнас+=14,5323 В

Uнас-=-13,9214 В

Uсм=-100 мкВ

Проверка:

- Передаточная характеристика неинвертирующего входа усилителя:

Uсм. инв.=100 мкВ

К≈ ∆Uвых∆Uвх=(5 В --5) В(12,5 мкВ--12,5) мкВ=10 В50 мкВ =200000

- Передаточная характеристика инвертирующего входа усилителя:

Uсм. инв.=-100 мкВ

К≈ ∆Uвых∆Uвх=(5 В --5) В(12,5 мкВ--12,5) мкВ=10 В26 мкВ =380000

- АЧХ операционного усилителя:

Коэффициент усиления по графику АЧХ:

К=10112,05520= 400636

Частота среза по графику:

fср≈ 12 Гц

Частота единичного усиления по графику АЧХ:

fед≈4,66 МГц

Проверка:

Uвх=1 мВ

Uвх=100 мВ

Uвх=200 мВ

Фактическая частота ед. усиления 
fед≈4,665 МГц

- Измерение входного сопротивления ОУ по неинвертирующему входу

Возьмем сопротивление нагрузки равное Eпит / 1мА = 15 кОм. Для расчётов воспользуемся формулой: Rвх=UвхIвх

Входное сопротивление будем измерять при амплитуде входного напряжения равной 1мВ

| f, Гц | I, пА | R, ГОм |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 0,068 | 14,705 |
| 1 | 0,06 | 16,666 |
| 10 | 0,466 | 2,145 |

- Измерение входного сопротивления ОУ по инвертирующему входу

Для расчётов воспользуемся формулой: Rвх=UвхIвх

Входное сопротивление будем измерять при амплитуде входного напряжения равной 1 мВ

| f, Гц | I, пА | R, ГОм |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,066 | 15,151 |
| 1 | 0,06 | 16,666 |
| 10 | 0,493 | 2,028 |

- Рассчитаем и соберём на ОУ инвертирующий усилитель

Кусиления=-17

Пусть:

R2=1 кОмR1R2=17		R2=1 кОмR1=17 кОм

- Схема инвертирующего усилителя:

АЧХ рассчитанного усилителя:

К=1024,60820=16,99809 ≈17

Верхняя частота среза по графику:

fср≈277 кГц

Частота единичного усиления по графику:

fед≈4,459 МГц

Проверка:

Uвх=1 мВ		fед≈4,41 МГц

Uвх=100 мВ	fед≈4,374 МГц

Uвх=200 мВ        fед≈4,335 МГц

- Измерение входного сопротивления инвертирующего усилителя

Для расчётов воспользуемся формулой: Rвх=UвхIвх

Uвх=1 мВ

| f, Гц | I, мкА | R, Ом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,997 | 1003 |
| 1000 | 0,995 | 1005,02 |
| 100000 | 0,927 | 1067,23 |

- Измерение выходного сопротивления построенного усилителя

Rвых=∆Uвых∆Iвых

Uвх=100 мВ

| f, Гц | R1 | R2, Ом | U1, В | U2, В | I1 | I2, мА | Rвых, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100М | 70 | 1,69 | 1,49 | 0 | 21,28 | 9,39 |
| 1000 | 100М | 70 | 1,69 | 1,50 | 0 | 21,42 | 8,87 |
| 100000 | 100М | 70 | 1,59 | 1,36 | 0 | 19,42 | 11,84 |